2018年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题之

计算机组成原理科目试题

学号： 2007119217         班级： 20软工4-2班        姓名： 梁钊源

# 一、单项选择题

第01~40小题，每小题2分，共80分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求。

## 12. 冯·诺依曼结构计算机数据采用二进制编码表示，其主要原因是（  D  ）。

I. 二进制的运算规则简单

II. 制造两个稳态的物理器件较容易

III. 便于用逻辑门电路实现算术运算

A. 仅I和II

B. 仅I和III

C. 仅II和III

D. I、II和III

## 13. 假定带符号整数采用补码表示，若int型变量x和y的机器数分别是FFFFFFDFH和00000041H，则x、y的值以及x-y的机器数分别是（  C  ）。

A. x=-65，y=41，x-y的机器数溢出

B. x=-33，y=65，x-y的机器数为FFFF FF9DH

C. x=-33，y=65，x-y的机器数为FFFF FF9EH

D. x=-65，y=41，x-y的机器数为FFFF FF96H

## 14. IEEE 754单精度浮点格式表示的数中，最小的规格化正数是（  A  ）。

A.

B.

C.

D.

## 15. 某32位计算机按字节编址，采用小端（Little Endian）方式。若语句“int i=0;”对应指令的机器码为“C7 45 FC 00 00 00 00”，则语句“int i=-64;”对应指令的机器代码是（  A  ）。

A. C7 45 FC C0 FF FF FF

B. C7 45 FC 0C FF FF FF

C. C7 45 FC FF FF FF C0

D. C7 45 FC FF FF FF 0C

## 16. 整数x的机器数为1101 1000，分别对x进行逻辑右移1位和算术右移1位操作，得到的机器数分别是（  B  ）。

A. 1110 1100，1110 1100

B. 0110 1100，1110 1100

C. 1110 1100，0110 1100

D. 0110 1100，0110 1100

## 17. 假定DRAM芯片中存储阵列的行数为r、列数为c，对于一个2K1位的DRAM芯片，为保证其地址引脚数最少，并尽量减小刷新开销，则r、c的取值分别是（  C  ）。

A. 2048、1

B. 64、32

C. 32、64

D. 1、2048

## 18. 按字节编址的计算机中，某double型数组A的首地址为2000H，使用变址寻址和循环结构访问数组A，保存数组下标的变址寄存器初值为0，每次循环取一个数组元素，其偏移地址为变址值乘以sizeof(double)，取完后变址寄存器内容自动加1。若某次循环所取元素的地址为2100H，则进入该次循环时变址寄存器的内容是（  B  ）。

A. 25

B. 32

C. 64

D. 100

## 19. 减法指令“sub R1,R2,R3”的功能为“(R1)-(R2)→R3”，该指令执行后将生成进位/借位标志CF和溢出标志OF。若(R1)=FFFF FFFFH，(R2)=FFFF FFF0H，则该减法指令执行后，CF与OF分别为（  A  ）。

A）CF=0，OF=0

B）CF=1，OF=0

C）CF=0，OF=1

D）CF=1，OF=1

## 20. 若某计算机最复杂指令的执行需要完成5个子功能，分别由功能部件A~E实现，各功能部件所需时间分别为80ps、50ps、50ps、70ps和50ps，采用流水线方式执行指令，流水段寄存器延时为20ps，则CPU时钟周期至少为（  D  ）。

A. 60ps

B. 70ps

C. 80ps

D. 100ps

## 21. 下列选项中，可提高同步总线数据传输率的是（  B  ）。

I. 增加总线宽度

II. 提高总线工作频率

III. 支持突发传输

IV. 采用地址/数据线复用

A. 仅I和II

B. 仅I、II和III

C. 仅III和IV

D. I、II、III和IV

## 22. 下列关于外部I/O中断的叙述中，正确的是（  C  ）。

A. 中断控制器按所接收中断请求的先后次序进行中断优先级排队

B. CPU响应中断时，通过执行中断隐指令完成通用寄存器的保护

C. CPU只有在处于中断允许状态时，才能响应外部设备的中断请求

D. 有中断请求时，CPU立即暂停当前指令执行，转去执行中断服务程序

# 二、综合应用题

第41~47小题，共70分。

## 43. （8分）假定计算机的主频为500MHz，CPI为4。现有设备A和B，其数据传输速率分别为2MBps和40MBps，对应I/O接口中各有一个32位数据缓冲寄存器。请回答下列问题，要求给出计算过程。

1）若设备A采用定时查询I/O方式，每次输入/输出都至少执行10条指令。设备A最多间隔多长时间查询一次才能不丢失数据？CPU用于设备A输入/输出的时间占CPU总时间的百分比至少是多少？

2）在中断I/O方式下，若每次中断响应和中断处理的总时钟周期数至少为400，则设备B能否采用中断I/O方式？为什么？

3）若设备B采用DMA方式，每次DMA传送的数据块大小为1000B，CPU用于DMA预处理和后处理的总时钟周期数为500，则CPU用于设备B输入/输出的时间占CPU总时间的百分比最大是多少？

解： (1）程序定时向缓存端口查询数据，由于缓存端口大小有限，必须在传输完端口大小的数据时访问端口，以防止部分数据没有被及时读取而丢失。设备A准备32位数据所用时间为4B/2MB=2us，所以最多每隔2us必须查询一次，每秒的查询次数至少1s/2us=5x105，用于设备A输入/输出的时间至少为5×105×10×4=2×107个时钟周期，占整个CPU时间的百分比至少是2×107/50OM=4% (2）中断响应和中断处理的时间为400× (1/500M）=0.8us，这时只需判断设备B准备32位数据要多久,如果准备数据的时间小于中断响应和中断处理的时间,那么数据就会被刷新、造成丢失。经过计算，设备B准备32位数据所用时间为4B/40MB=0.1us，因此，设备B不适合采用中断l/o 方式。 (3）在.DMA方式中，只有预处理和后处理需要CPU处理，数据的传送过程是由DMA 控制。设备B每秒的DMA次数最多为40MB/1000B=40000，CPU用于设备B输入/输出的时间最多为40000×500=2×107个时钟周期，占CPU总时间的百分比最多为2×107/500M=4%

## 44. （15分）某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址。CPU进行存储访问的过程如题44图所示。

题44题

根据题44图回答下列问题。

1）主存物理地址占多少位？

2）TLB采用什么映射方式？TLB是用SRAM还是用DRAM实现的？

3）Cache采用什么映射方式？若Cache采用LRU替换算法和回写（Write Back）策略，则Cache每行中除数据（Data）、Tag和有效位，还应有哪些附加位？Cache的总容量是多少？Cache中有效位的作用是什么？

4）若CPU给出的虚拟地址为0008 C040H，则对应的物理地址是多少？是否在Cache中命中？说明理由。若CPU给出的虚拟地址为0007 C260H，则该地址所在主存块映射到的Cache组号是多少？

解： （1）物理地址出实页号和页内地址拼接,因此其位数为16+12=28 ;或直接可得20+3+5=28 。 （2）TLB采用全相联映射，可以把页表内容调入任一块空TLB项中，TLB中每项都有一个比较器，没有映射规则，只要空闲就行。TLB采用静态存储器SRAM，读写速度快，但成本高，多用于容量较小的高速缓冲存储器。 （3）图中可以看到，Cache 中每组有两行，故采用2.路组相联映射方式。 因为是⒉路组相联并采用LRU 替换算法，所以每行（或每组）需要1位 LRU位;因为采用回写策略，所以每行有1位修改位（脏位)，根据脏位判断数据是否被更新，如果脏位为1则需要写回内存。 28位物理地址中Tag字段占20位，组索引字段占3位，块内偏移地址占5位，故Cache 共有 23=8组,每组2行,每行有25=32B ;故 Cache总容量为8×2×(20+1+1+1+32x8） =4464位=558字节。Cache 中有效位用来指出所在Cache行中的信息是否有效。 4、（不会）