2019年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题之

计算机组成原理科目试题

学号： 2007119217       班级： 20软工4-2班       姓名： 梁钊源

# 一、单项选择题

第01~40小题，每小题2分，共80分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求。

## 12. 下列关于冯·诺依曼结构计算机基本思想的叙述中，错误的是（  C  ）。

A. 程序的功能都通过中央处理器执行指令实现

B. 指令和数据都用二进制数表示，形式上无差别

C. 指令按地址访问，数据都在指令中直接给出

D. 程序执行前，指令和数据需预先存放在存储器中

## 13. 考虑以下C语言代码：

unsigned short usi = 65535;

short si = usi;

执行上述程序段后，si的值是（  A  ）。

A）-1

B）-32767

C）-32768

D）-65535

## 14. 下列关于缺页处理的叙述中，错误的是（  D  ）。

A）缺页是在地址转换时CPU检测到的一种异常

B）缺页处理由操作系统提供的缺页处理程序来完成

C）缺页处理程序根据页故障地址从外存读入所缺失的页

D）缺页处理完成后回到发生缺页的指令的下一条指令执行

## 15. 某计算机采用大端方式，按字节编址。某指令中操作数的机器数为1234 FF00H，该操作数采用基址寻址方式，形式地址（用补码表示）为FF12H，基址寄存器的内容为F000 0000H，则该操作数的LSB（最低有效字节）所在的地址是（  D  ）。

A）F000 FF12H

B）F000 FF15H

C）EFFF FF12H

D）EFFF FF15H

## 16. 下列有关处理器时钟脉冲信号的叙述中，错误的是（  D  ）。

A）时钟脉冲信号由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成

B）时钟脉冲信号的宽度称为时钟周期，时钟周期的倒数为机器主频

C）时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定

D）处理器总是在每来一个时钟脉冲信号时就开始执行一条新的指令

## 17. 某指令功能为R[r2]R[r1]+M[R[r0]]，其两个源操作数分别采用寄存器、寄存器间接寻址方式。对于下列给定部件，该指令在取数及执行过程中需要用到的是（  B  ）。

I. 通用寄存器组（GPRs）      	II. 算术逻辑单元

III. 存储器（Memory）         	IV. 指令译码器

A. 仅I和II

B. 仅I、II和III

C. 仅II、III和IV

D. 仅I、III和IV

## 18. 在采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5段流水线的处理器中，执行如下指令序列，其中s0、s1、s2、s3和t2表示寄存器编号。

I1: add s2,s1,s0             	//R[s2]R[s1]+R[s0]

I2: load s3,0(t2)            	//R[s3]M[R[t2]+0]

I3: add s2,s2,s3             	//R[s2]R[s2]+R[s3]

I4: store s2,0(t2)            	//M[R[t2]+0]R[s2]

下列指令对中，不存在数据冒险的是（  C  ）。

A. I1和I3

B. I2和I3

C. I2和I4

D. I3和I4

## 19. 假定一台计算机采用3通道存储器总线，配套内存条型号为DDR3-1333，即内存条所接插的存储器总线的工作频率为1333MHz，存储器总线的总带宽为（  B  ）。

A. 10.66GBps

B. 32GBps

C. 64GBps

D. 96GBps

## 20. 下列关于磁盘存储器的叙述中，错误的是（  C  ）。

A. 磁盘的格式化容量比非格式化容量小

B. 扇区中包含数据、地址和校验等信息

C. 磁盘存储器的最小读写单位为一字节

D. 磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成

## 21. 某设备以中断方式与CPU进行数据交换，CPU主频为1GHz，设备接口中的数据缓冲寄存器为32位，设备的数据传输率为50kBps。若每次中断开销（包括中断响应和中断处理）为1000个时钟周期，CPU用于该设备输入/输出的时间占整个CPU时间的百分比最多是（  A  ）。

A）1.25%

B）2.5%

C）5%

D）12.5%

## 22. 下列关于DMA方式的叙述中，正确的是（  D  ）。

I. DMA传送前由设备驱动程序设置传送参数

II. 数据传送前由DMA控制器请求总线使用权

III. 数据传送由DMA控制器直接控制总线完成

IV. DMA传送结束后的处理由中断服务程序完成

A）仅I和II                           	B）仅I、III和IV

C）仅II、III和IV                     	D）I、II、III和IV

# 二、综合应用题

第41~47小题，共70分。

## 45. （16分）已知f(n)=n!=n(n-1)(n-2)…21，计算f(n)的C语言函数f1的源程序（阴影部分）及其在32位计算机M上的部分机器级代码如下：

int	f1(int n){

1 	00401000	55             	push ebp

…      	…             	…

if(n>1)

11	00401018	83 7D 08 01      	cmp dword ptr [ebp+8],1

12	0040101C	7E 17           	jle f1+35h (00401035)

return n*f1(n-1);

13	0040101E	8B 45 08        	mov eax, dword ptr [ebp+8]

14	00401021	83 E8 01        	sub eax, 1

15	00401024	50             	push eax

16	00401025	E8 D6 FF FF FF  	call f1 (00401000)

…      	…             	…

19	00401030	0F AF C1       	imul eax, ecx

20	00401033	EB 05          	jmp f1+3Ah (0040103a)

else return 1;

21	00401035	B8 01 00 00 00  	mov eax, 1

}

…     	              	…

26	00401040	3B EC         	cmp ebp, esp

…     	              	…

30	0040104A	C3            	ret

其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令，计算机M按字节编址，int型数据占32位。请回答下列问题：

1）计算f(10)需要调用函数f1多少次？执行哪条指令会递归调用f1？

2）在上述代码中，哪条指令是条件转移指令？哪几条指令一定会使程序跳转执行？

3）根据第16行的call指令，第17行指令的虚拟地址应是多少？已知第16行的call指令采用相对寻址方式，该指令中的偏移量应该使多少（给出计算过程）？已知第16行的call指令的后4字节为偏移量，M是采用大端方式还是采用小端方式？

4）f(13)=6227020800，但f1(13)的返回值是1932053504，为什么两者不等？要使f1(13)能返回正确的结果，应该如何修改f1的源程序？

5）第19行的imul指令（带符号整数乘）的功能是R[eax]R[eax]R[ecx]，当乘法器输出的高、低32位乘积之间满足什么条件时，溢出标志OF=1？要使CPU在发生溢出时转异常处理，编译器应在imul指令后加一条什么指令？

（1）计算f10）需要调用函数f1共10次，执行第16行的call指令会递归调用f1。 （2）第12行的jle指令是条件转移指令，其含义为小于等于时转移，本行代码的意义为：当n≤1时，跳转至地址00401035H。第16行的call指令为函数调用指令，第20行的jmp指令为无条件转移指令，第30行的ret指令为子程序的返回指令，这三条指令一定会使程序跳转执行。 （3）其长度计算机M上按字节编址，第16行的call指令的虚拟地址为00401025H，长度为5字节，故第17行的指令的虚拟地址为00401025H+5=0040102AH。第16行的call指令采用相对寻址方式，即目标地址=（PC）+偏移量，call指令的目标地址为00401000H，所以偏移量=目标地址-（PC)=00401000H-0040102AH-FFFFFFD6H。根据第16行的call指令的偏移量为D6FFFFFF，可以确定M采用小端方式。 (4）因为13）=6227020800，其结果超出了32位int型数据可表示的最大范围，因此A13）的返回值是一个发生了溢出的错误结果。为使f1（13）能返回正确结果，可将函数fI的返回值类型改为double（或longlong，或longdouble，或float）型。 (5）若乘积的高33位为非全0或非全1，则OF=1。编译器应在imul指令后加一条“溢出自陷指令”，使得CPU自动查询溢出标志OF，当OF=1时调出“溢出异常处理程序”

## 46. （7分）对于题45，若计算机M的主存地址为32位，采用分页存储管理方式，页大小为4KB，则第1行的push指令和第30行的ret指令是否在同一页中（说明理由）？若Cache有64行，采用4路组相联方式，主存块大小为64B，则32位主存地址中，哪几位表示块内地址？哪几位表示Cache组号？哪几位表示标记（tag）信息？读取第16行的call指令时，只可能在指令Cache的哪一组中命中（说明理由）？

## 1、因为页大小为 4KB，所以虚拟地址的高20位为虚拟页号。第1行的push指令和第30行的ret指令的虚拟地址的高20位都是00401H，因此两条指令在同一页中。 ## 2、指令Cache有64块，采用4路组相联映射方式，故指令Cache共有64/4=16组，Cache组号共4位。主存块大小为64B，所以块内地址为低6位。综上所述，在32位主存地址中，低6位为块内地址，中间4位为组号，高22位为标记。 ## 3、因为页大小为4KB，所以虚拟地址和物理地址的最低12位完全相同，因而call指令虚拟地址00401025H中的025H=000000100101B为物理地址的低12位，对应的7～10位为组号，故对应的Cache组号为0。