2020年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题之

计算机组成原理科目试题

学号： 2007119217      班级： 20软工4-2班       姓名：   梁钊源

# 一、单项选择题

第01~40小题，每小题2分，共80分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求。

## 12. 下列给出的部件中，其位数（宽度）一定与机器字长相同的是（  B  ）。

I. ALU     II. 指令寄存器     III. 通用寄存器     IV. 浮点寄存器

A. 仅I和II

B. 仅I和III

C. 仅II和III

D. 仅II、III和IV

## 13. 已知带符号整数用补码表示，float型数据用IEEE 754表示，假定变量x的类型只可能是int或float，当x的机器数为C800 0000H时，x的值可能是（  A  ）。

A.

B.

C.

D.

## 14. 在按字节编址，采用小端方式的32位计算机中，按边界对齐方式为以下C语言结构型变量a分配存储空间：

Struct record{

short x1;

int x2;

}a;

若a的首地址为2020FE00H，a的成员变量x2的机器数为1234 0000H，则其中34H所在存储单元的地址是（  D  ）。

A. 2020FE03H

B. 2020FE04H

C. 2020FE05H

D. 2020FE06H

## 15. 下列关于TLB和Cache的叙述中，错误的是（  D  ）。

A. 命中率都与程序局部性有关

B. 缺失后都需要去访问主存

C. 缺失处理都可以由硬件实现

D. 都由DRAM存储器组成

## 16. 某计算机采用16位定长指令字格式，操作码位数和寻址方式位数固定，指令系统有48条指令，支持直接、间接、立即、相对4种寻址方式。单地址指令中，直接寻址方式的可寻址范围是（  A  ）。

A. 0~255

B. 0~1023

C. -128~127

D. -512~511

## 17. 下列给出的处理器类型中，理想情况下，CPI为1的是（  B  ）。

I. 单周期CPU                	II. 多周期CPU

III. 基本流水线CPU           	IV. 超标量流水线CPU

A. 仅I和II

B. 仅I和III

C. 仅II和IV

D. 仅III和IV

## 18. 下列关于“自陷”（Trap，也称陷阱）的叙述中，错误的是（  A  ）。

A. 自陷是通过陷阱指令预先设定的一类外部中断事件

B. 自陷可用于实现程序调试时的断点设置和单步跟踪

C. 自陷发生后CPU将转去执行操作系统内核相应程序

D. 自陷处理完成后返回到陷阱指令的下一条指令执行

## 19. QPI总线是一种点对点全工同步串行总线，总线上的设备可同时接收和发送消息，每个方向可同时传输20位信息（16位数据+4位校验位），每个QPI数据包有80位信息，分2个时钟周期传送，每个时钟周期传递2次。因此，QPI总线带宽为：每秒传送次数2B2。若QPI时钟频率为2.4GHz，则总线带宽为（  C  ）。

A. 4.8GBps

B. 9.6GBps

C. 19.2GBps

D. 38.4GBps

## 20. 下列事件中，属于外部中断事件的是（  B  ）。

I. 访存时缺页        II. 定时器到时        III. 网络数据包到达

A. 仅I和II

B. 仅I和III

C. 仅II和III

D. I、II和III

## 21. 外部中断包括不可屏蔽中断（NMI）和可屏蔽中断，下列关于外部中断的叙述中，错误的是（  B  ）。

A. CPU处于关中断状态时，也能响应NMI请求

B. 一旦可屏蔽中断请求信号有效，CPU将立即响应

C. 不可屏蔽中断的优先级比可屏蔽中断的优先级高

D. 可通过中断屏蔽字改变可屏蔽中断的处理优先级

## 22. 若设备采用周期挪用DMA方式进行输入和输出，每次DMA传送的数据块大小为512字节，相应的I/O接口中有一个32位数数据缓冲寄存器。对于数据输入过程，下列叙述中，错误的是（  C  ）。

A. 每准备好32位数据，DMA控制器就发出一次总线请求

B. 相对于CPU，DMA控制器的总线使用权的优先级更高

C. 在整个数据块的传送过程中，CPU不可以访问主存储器

D. 数据块传送结束时，会产生“DMA传送结束”中断请求

# 二、综合应用题

第41~47小题，共70分。

## 43. （13分）有实现的两个C语言函数如下：

unsigned umul (unsigned , unsigned ) {return ;}

int imul (int , int ) {return ;}

假定某计算机M中ALU只能进行加减运算和逻辑运算。请回答下列问题。

- 若M的指令系统中没有乘法指令，但有加法、减法和位移等指令，则在M上也能实现上述两个函数中的乘法运算，为什么？

乘法运算也可以通过加法操作和移位操作实现，x *y可视为y个x或x个y相加的结果。

- 若M的指令系统中有乘法指令，则基于ALU、位移器、寄存器以及相应控制逻辑实现乘法指令时，控制逻辑的作用是什么？

实现相加和移位的控制。

- 针对以下三种情况：①没有乘法指令；②有使用ALU和位移器实现的乘法指令；③有使用阵列乘法器实现的乘法指令，函数umul()在哪种情况下执行时间最长？哪种情况下执行的时间最短？

最长: a最短:c

a)情况下执行时间最长，需要利用其他指令来实现乘法功能

b)情况下使用了ALu与位移器，由多次相加及位移操作串行实现乘法操作c)情况使用阵列乘法器做并行乘法运算，时间显然最快

4）位整数乘法指令可保存位乘积，当仅取低位作为乘积时，其结果可能会发生溢出。当，，时，带符号整数乘法指令和无符号整数乘法指令得到的的位乘积分别是什么（用十六进制表示）？此时函数umul()和imul()的返回结果是否溢出？对于无符号整数乘法运算，当仅取乘积的低位为乘法结果时，如何用位乘积进行溢出判断？

带符号整数指令乘法:7FFF FFFFH * 2=0000 0000 FFFF FFFEH无符号整数指令乘法:7FFF FFFFH *2= 0000 0000 FFFF FFFEHumul()返回 FFFF FFFEH未溢出。

imul()返回FFFF FFFEH有溢出(结果成了负数)。高n位全О则未产生溢出，否则产生溢出。

## 44. （10分）假定主存地址为32位，按字节编址，指令Cache和数据Cache与主存之间均采用8路组相联映射方式，直写（Write Through）写策略和LRU替换算法，主存块大小为64B，数据区容量各为32KB。开始时Cache均为空。请回答下列问题。

1）Cache每一行中标记（Tag）、LRU位各占几位？是否有修改位？

主存地址为32位，其中6位为块内地址标记:32-6-6= 20位

LRU:3位

直写写策略无修改位

2）有如下C语言程序段：

for (k = 0; k < 1024; k++)

s[k] = 2 * s[k];

若数组s及其变量k均为int型，int型数据占4B，变量k分配在寄存器中，数组s在主存中的起始地址为0080 00C0H，则该程序段执行过程中，访问数组s的数据Cache缺失次数为多少？

在该程序的执行过程中，产生一次缺失时会更新Cache 中的16块，之后的15次访问均命中 Cache，故平均每16次访问Cache就会产生一次缺失，K的范围为1024，即共1024次访问Cache，Cache缺失次数=1024/16=64次

- 若CPU最先开始的访问操作是读取主存单元0001 0003H中的指令，简要说明从Cache中访问该指令的过程，包括Cache缺失处理过程。

CPU发出读请求时，若访存地址在Cache 中命中，就将此地址转换成Cache 地址，直接对Cache进行读操作，与主存无关;若Cache不命中，则仍需访问主存，并把此字所在的一块一次性从主存调入Cache，若此时Cache己满，就根据LRU替换算法，用这个块替换Cache中的一块信息。